СОП «Отключение пациента с АВФ от аппарата искусственной почки»

| Медицинская организация (полное наименование) |  | СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА |  | НОМЕР: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛИСТ: 1 ВСЕГО: х |
| НАЗВАНИЕ: Отключение пациента с АВФ от аппарата искусственной почки |  |  |  | ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: |
| ДЕЙСТВУЕТ С: «__» ______ 202_ г. | ЗАМЕНЯЕТ: Вводится впервые |  | ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА: | ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА: |
| СОСТАВИЛ: |  |  | УТВЕРДИЛ: Руководитель «______»______________202_г. |  |

Цель:

- СОП необходим для предупреждения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, профилактики инфекций у пациентов, снижения заболеваемости, летальности и экономического ущерба от внутрибольничных инфекций.

- Определение алгоритма завершения процедуры гемодиализа и отключения от аппарата искусственной почки (с применением Набора «NeoSet» для гемодиализа (начало/завершение процедуры)).

- Контроль выполнения сестринских компетенций и санитарно-эпидемиологических требований.

Ресурсы:

- Аппарат искусственной почки ХХХХХХ*.

- Манипуляционный стол.

- Стерильный одноразовый перевязочный Набор для гемодиализа «NeoSet» (часть «Для завершения процедуры»).

- СИЗ: перчатки медицинские одноразовые, защитные очки или щиток, маска медицинская одноразовая; халат хирургический одноразовый или фартук с нарукавниками.

- Антисептик кожный спиртсодержащий.

Область применения:

При завершении процедуры гемодиализа с использованием артериовенозной фистулы.

Ресурсы:

- Манипуляционный стол.

- Стерильный одноразовый перевязочный Набор для гемодиализа «NeoSet» (часть «Для начала процедуры»).

- Иглы фистульные

- Жгут венозный

- СИЗ: перчатки медицинские одноразовые, защитные очки, щиток, шапочка одноразовая, маска медицинская одноразовая, халат хирургический одноразовый или фартук с нарукавниками.

- Антисептик кожный спиртсодержащий.

- Диспенсеры для пациентов с кожным антисептиком и жидким мылом.

Ответственность:

Заведующий ЦАГ-врач-нефролог, врач-нефролог, старшая медицинская сестра (старший медицинский брат), медицинская сестра, медицинский брат.

Основная часть

- Произвести гигиеническую обработку рук.

- Надеть СИЗ: медицинскую маску, защитный щиток или очки, одноразовый халат или фартук и нарукавники, нестерильные одноразовые перчатки.

- Вскрыть стерильный одноразовый перевязочный Набор для гемодиализа «NeoSet»  (часть «Для завершения процедуры»).

- Дождавшись мелодичного звукового сигнала об окончании процедуры, нажать и удерживать на экране монитора кнопку «Отключение» в течение 3 секунд (до изменения цвета кнопки на зеленый).

- Закрыть зажимы на артериальном конце магистрали и артериальной фистульной игле

- Разъединить магистраль и иглу

- Ввести в иглу заранее приготовленный раствор натрия хлорида 0,9 % с помощью 5,0 шприца. Шприц с иглы не снимать, вложить в руку пациента, замок на игле закрыть.

- Присоединить артериальный конец магистрали к пакету с раствором натрия хлорида 0,9 % 250,0.

- Открыть зажим на магистрали. Включить перфузионный насос крови (кнопка 1**), опустить уровень крови в артериальной и венозной ловушках ниже 1/3, нажав на кнопку LAP.

- Дождаться автоматической остановки насоса крови (венозная ловушка определит наличие физиологического раствора), это свидетельствует об окончании процесса возврата крови. Сохранять визуальный контроль цвета крови в магистрали во время возврата! (При уменьшении интенсивности окрашивания и несрабатывании венозной ловушки – выключить насос!).

- Закрыть зажимы на венозном конце магистрали и венозной фистульной игле.

- Отсоединить магистраль от иглы, иглу закрыть колпачком, конец магистрали присоединить к любому свободному порту.

- Если пациент участвует в гемостазе, надеть ему перчатку.

- Снять пластырь, бережно придерживать иглу, не допуская её случайного смещения, повреждения стенок сосудов и места пункции.

- К месту пункции приложить стерильный марлевый тампон или салфетку (из Набора «NeoSet»), придерживая его пальцами (медицинская сестра или пациент), извлечь последовательно венозную и артериальную иглы, надавить на место пункции только после извлечения иглы.

- Извлеченные иглы поместить в непрокалываемую ёмкость желтого цвета.

- Наложить сухую давящую повязку с помощью бинта из Набора «NeoSet», контролируя работу фистулы.

Непрерывное надавливание на место пункции АВФ должно длиться в течении 5-10 минут, сосудистого протеза – 20-30 минут.

Надавливание должно быть достаточным для предотвращения кровотечения, но сохраняющим кровоток, с целью предотвращения тромбоза АВФ.

Критерий правильно наложенной давящей повязки – наличие пульсации выше и ниже участка надавливания.

- Привести в порядок рабочее место медицинской сестры:

- Упаковочный материал (не контаминированный биологическими жидкостями) поместить в пакеты для утилизации медотходов класса «А»;

- Использованные перевязочный материал, ИМН, пакет из-под раствора натрия хлорида 0,9 % (опорожнив) поместить в пакеты для утилизации медотходов класса «Б»;

- Манипуляционный стол обработать одноразовой салфеткой из диспенсер-контейнера, после использования салфетку утилизировать с отходами класса «Б».

- Снять перчатки, поместить в пакет для утилизации медотходов класса «Б».

- Произвести гигиеническую обработку рук.

Нормативные ссылки:

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.08.2002 N 254 «О совершенствовании организации оказания диализной помощи населению Российской Федерации».

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.04.2003 №190 Об утверждении отраслевого стандарта «Отделение диализа. Общие требования по безопасности».

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

- Инструкция по эксплуатации аппарата искусственной почки ХХХХ***.

) * – указать наименование конкретного АИП

) ** - согласно конструкции конкретного АИП
)*** - инструкция конкретного используемого АИП